Рекомендации по хранению и использованию чернил

Гарантируем, что чернила Наздар сохраняют оптимальное остояние, если следовать простым рекомендациям по хранению и использованию.

- Хранить закрытые булылки в прохладном месте:

  - УФ чернила при температуре между 18°c и 27°c

  - сольвентные чернила при температуре между 5°c и 25°c

- Обеспечить режим эксплуатации  при температуре между 19°c и 27°c.

- Обеспечить стабильный режим эксплуатации. Сильные пеерпады температуры могут создать пагубные условия для УФ и сольвентных чернил.

- Обеспечить хорошую вентилляцию при режиме эксплуатации.

- Аккуратно взбалтывать бутылки и картриджи перед использованием.

- Всегда, когда это возможно, использовать всё содержимое бутылки за один раз. Иначе:

  - После открытия бутылка с сольвентными чернилами должна быть оперативно запечатана и осавшееся содержимое использвано в течение 3 месяцев.

  - После открытия бутылка с УФ чернилами должна быть оперативно запечатана и осавшееся содержимое использвано в течение 1 месяца.

  - Остерегаться воздействия света на УФ чернила, чтобы избежать изменения свойств чернил.

- Открытая СНПЧ (где содержимое резервуара с чернилами подвергается воздействию атмосферы) не может поддерживать чернила в оптимальном состоянии. are unable to keep ink in optimum condition. СНПЧ с герметичным футляром предпочтительнее, чем открытая система, так как они защищают чернила от воздействия атмосферы.

- Для открытых BFS систем следуйте следующих рекомендаций:

  - Убедитесь, что содержимое любого резервуара для чернил полностью пополняется (старые чернила заменяются новыми) каждые три месяца.

  - Убедитесь, что резервуар для чернил полностью очищаются каждые 12 месяцев с использованием рекомендованной промывочной жидкости.

  - После ежегодной очистки не заправляйте повторно старые чернила. Вместо этого заправьте систему свежими чернилами.

- Чернила Nazdar будут продолжать показывать хорошие результаты при печати даже после истечения срока их годности, если чернила были установлены до истечения срока годности и хранились / использовались в соответствии с рекомендациями, приведенными в этом документе. Не используйте чернила, срок годности которых уже истек.